AI Notepad — Fiche de révision (Module 306)

## Concept en une phrase

Application de bureau pour la prise de notes, développée en Python avec Tkinter, qui intègre une complétion automatique locale (dictionnaire SQLite) et une revue de qualité par un LLM local (Ollama), le tout 100 % en local pour garantir la confidentialité des données.

## Objectif 1 — Création d’une application de notepad pour rédiger des textes

- Interface graphique en Python et Tkinter, multiplateforme, sans dépendance lourde.

- Barre d’outils avec boutons New, Open, Save, Correct All.

- Barre d’informations affichant le modèle IA utilisé et la langue détectée (FR ou EN).

- Zone de texte principale pour la saisie, le copier, le coller et la sauvegarde.

- Lancement simplifié via une icône de bureau proposée au premier lancement (objectif optionnel atteint).

## Objectif 2 — Complétion automatique à partir d’un dictionnaire local

- Base SQLite locale (fichier ainotepad_vocab.db), peuplée au premier lancement par seed_db.py depuis la bibliothèque wordfreq.

- Deux tables, words (id, word, freq, lang) et bigrams (prev_id, next_id, freq), avec clé primaire composée et FK en cascade.

- Cas du premier lancement, la table bigrams est vide, seuls les mots ont été initialisés depuis wordfreq. Le bonus de contexte vaut donc zéro et le classement repose uniquement sur la fréquence générale du mot. La table bigrams se remplit ensuite au fil de l’usage pour personnaliser progressivement les suggestions.

- Principe n-gramme, unigramme (fréquence du mot seul) et bigramme (fréquence de la paire de mots consécutifs).

- Formule de score, fréquence du mot + (8 × fréquence du bigramme avec le mot précédent). Le facteur 8 est un poids empirique qui renforce le contexte.

- Apprentissage progressif, les mots et paires tapés sont sauvegardés à la fermeture et améliorent les suggestions session après session.

- Suggestions affichées dans un popup, acceptées par la touche TAB.

| Mots extraits de wordfreq (par langue) | 200 000 |
| --- | --- |
| Mots uniques en base (après dédoublonnage) | 317 249 |
| Mots chargés en RAM au démarrage (maximum) | 150 000 |
| Bigrammes chargés en RAM (maximum, 0 au premier lancement) | 80 000 |
| Empreinte mémoire approximative | ~65 Mo |
| Délai avant correction LLM automatique | 650 ms |

## Objectif 3 — Revue de qualité du texte à partir d’un LLM local

- Modèle par défaut, Gemma 3 (gemma3:4b) de Google, quantifié pour tourner sans GPU dédié.

- Exécuté via Ollama dans un conteneur Docker (seul service conteneurisé).

- Déclenchement automatique après 650 ms d’inactivité, ou manuel via le bouton Correct All.

- Détection automatique de la langue (FR ou EN) pour choisir le bon prompt, basée sur les accents, les apostrophes (l’, d’), les stopwords et les mots présents en base.

- Prompt renvoyé à chaque requête (pas de mémoire côté modèle) pour éviter la dégradation contextuelle.

- Règles imposées, corrections minimales, pas de reformulation, majuscule en début de phrase, ponctuation finale obligatoire. Si rien à corriger, « No correction needed ».

## Décision d’architecture clé

- Ollama tourne dans Docker. SQLite et Tkinter tournent directement sur l’hôte. La raison est que Tkinter ne peut pas s’afficher depuis un conteneur Docker sur Windows, et SQLite est un simple fichier qui ne nécessite pas de serveur.

## Rôle de chaque fichier Python

- ui.py, chef d’orchestre, fenêtre Tkinter, popups, threads, appel Ollama.

- db.py, détection de langue FR / EN et filtrage des suggestions par langue.

- llm.py, client Ollama (cache de connexion) et extraction du contenu de la réponse.

- suggestions.py, classement des candidats (préfixe, fréquence, bigramme, fuzzy).

- text_utils.py, utilitaires texte (strip_accents, split_into_chunks, clean_llm_text, post_fix_spacing et post_fix_capitalization).

- seed_db.py, création du schéma et peuplement initial depuis wordfreq (Zipf × 100, lots de 2 000). Seule la table words est peuplée par le script, la table bigrams est créée vide.

## Bilan

Les trois objectifs sont atteints, notepad fonctionnel, complétion automatique locale avec apprentissage progressif, revue de qualité par LLM local et bilingue. Les objectifs techniques (conteneurisation adaptée, scripts run.ps1, run.sh et cleanup, confidentialité 100 % locale) sont également atteints. La limite principale est que la qualité de la correction dépend du modèle et du matériel, la quantification étant un compromis nécessaire pour tourner sur un PC standard.